Studie:

Návrh alternativního modelu pro provoz a využití baterií v rámci e-vozového parku

Odpovědný řešitel:

Pavel Hrubeš

Řešitelský tým:

Martin Langr

?

14. 3. 2013

Studie:

Návrh alternativního modelu pro provoz 
a využití baterií v rámci e-vozového parku

výzkumná zpráva č.: 7/2013

2013

Zadavatel:	Zpracovatel:

ŠKODA AUTO a.s.	ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

Tř. Václava Klementa 869, Ml. Boleslav, 293 60 	Konviktská 20, Praha1, 110 00

Mgr. Petr Pečenka	doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.

Obsah

Obsah	2

1	Úvod	3

1.1	Cíle studie	3

1.2	Průběh zpracování studie	3

2	Provoz elektrických vozidel	4

2.1	Způsoby instalace baterie ve vozidle	12

2.2	SWOT analýza variant instalace	20

2.2.1	Pevná zástavba	20

2.2.2	Výměnná baterie	20

2.2.3	Umístění baterie mimo vozidlo	21

2.3	Předpokládaný vývoj v oblasti akumulátorů a nabíjení	21

Seznam obrázků	23

Seznam tabulek	23

Citovaná literatura	24

# Úvod

V rámci smlouvy o užívání ŠKODA Octavia Green-E-Line se fakulta dopravní zavázala k vypracování několika studií. Předmětem této je návrh alternativního modelu pro provoz a využití baterií v rámci e-vozového parku.

## Cíle studie

Cílem této studie je zmapování možností způsobu instalace a provozu baterií v osobních vozidlech a zhodnocení těchto variant.

## Průběh zpracování studie

Studia byla zpracována v období prvního čtvrtletí roku 2013 za pomoci publikací a veřejně dostupných zdrojů.

# Provoz elektrických vozidel

Elektrická vozidla nabízí potenciál pro snížení jak spotřeby ropných látek a tak emisí skleníkových plynů. Vysoké počáteční náklady a některé parametry nabízených vozidel však potenciální zákazníky v současnosti odrazují.

Ekonomická srovnání provozu s tradičními technologiemi spalovacích motorů jsou velmi složité pro silnou citlivost na způsob využívání vozu, potřebě dojezdu a možnostech nabíjení, které mají velký vliv na samotné možnosti využití vozidla.

Klíčovým prvkem vozidel poháněných elektrickým pohonem jsou systémy pro uchování elektrické energie. V současné době se jedná především o akumulátory.

Stěžejní systémové parametry pro výrobce vozidel a potažmo uživatele vozidel jsou

- Rozměry

- Hustota akumulované energie na jednotku hmotnosti nebo objemu (Wh/kg) (Wh/litr)

- Hustota elektrického výkonu na jednotku hmotnosti nebo objemu (W/kg) (W/litr)

- Životnost akumulátoru v počtu nabíjecích a vybíjecích cyklů nebo let

- Pracovní teplota, náročnost na údržbu

- Rychlost nabíjení, vybíjení

- Cena (hodnota EURO/kW)

Základní otázkou trhu s elektrickými vozidly je zájem zákazníků automobilového průmyslu. V reakci na první komerčně prodávaná vozidla a s očekávaným příchodem dalších vozidel různých značek je prováděna řada průzkumů zákaznického zájmu, ať už o technologii elektrických vozidel tak i o dostačující infrastrukturu.

Komplexně pojatým dokumentem v této problematice je práce [1], která prochází témata od energetické bilance země, přes představení technologií vozidel, vize výrobců a předpokládaného trhu, vlivu na životní prostředí po odhad scénářů poptávky zákazníků po elektromobilech, dopady na trh s elektřinou až po doporučující strategie. Tabulka níže uvádí cíle jednotlivých států pro zavedení elektromobilů a otevírá otázku dostatečné zajímavosti předpokládaného trhu. Průměrná vzdálenost dojíždění v Sydney odpovídá 17 km (jedna cesta). Přibližně dvě třetiny dojíždějících mají denní cestu do práce a zpět dlouhou méně než 75 km. Vzhledem k tomu, že průměrně ujeté vzdálenosti jsou podobné ve všech Australských městech, je nepravděpodobné, že by maximální dojezd elektromobilu byl problémem pro velkou většinu řidiči po většinu dnů v roce. V mezinárodním měřítku je situace velmi podobná. Ve Velké Británii 97 procent motoristů jezdí méně než 80 km za den, v Evropě 80 procent jezdí méně než 25 km a v USA 85 procent jezdí méně než 100 km za den.

Tabulka 1 Stanovené cíle států pro rozvoj elektromobility

| Země | Počet vozidel | Procento | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| USA | 1,000,000 | 0.4% | 2015 |
| Čína | 500,000 | 0.3% | 2012 |
| Anglie | 100,000 | 0.4% | – |
| France | 2,000,000 | 6.2% | 2020 |
| Německo | 1,000,000 | 2.2% | 2020 |
| Španělsko | 1,000,000 | 4.4% | 2014 |
| Izrael | 500,000 | 25.0% | – |
| Japonsko | 34,583,670 | 50.0% | 2020 |
| Dánsko | – | – | – |
| Nizozemí | 200,000 | 2.6% | 2020 |
| Irsko | 250,000 | 10.3% | 2020 |
| Austrálie | – | – | – |

Práce [2] se věnuje studii zájmu zákazníků o koupi elektrického vozidla ve velkých městech v USA. Závěrem studie je, že vzhledem k stavu technologie baterií a obecně veřejnému mínění, je celkový zájem zákazníků o zakoupení nebo pronájem elektromobilů nízký. Zájem o „plug-in“ hybridní technologie je o něco vyšší oproti nákupu samotného elektromobilu. Na druhou stranu, zákazníci, kteří projevili zájem o koupi elektrických vozidel, jsou obvykle již majitelé konvenčních hybridů, jsou s vyšším vzděláním, projevují zájem o ekologii a mají obavy ze závislosti na ceně ropy. Potenciálním zákazníci obvykle zmiňují tři hlavní nevýhody: vysokou kupní cenu, dlouhé nabíjení časy a omezené dojezd viz obrázek Obrázek 1.

Respondenti také zmiňují tři běžně citované výhody elektrického vozidla: nižší spotřeba energie, tedy nižší provozní náklady, příznivý ekologický image a image užívání nových technologií vozidel. V této studii respondenti považují ekonomiku provozu jako primární výhodu elektromobilu (až 42%), oproti tomu vliv na životní prostředí a image technologické inovace se neprokázali jako významné výhody. Většina respondentů vnímala, že tyto dva faktory přinášejí jen malou nebo žádnou přidanou hodnotu viz Obrázek 2.

Obrázek 1 Nevýhody nákupu elektromobilu dle zákazníků

Podobně se tomuto tématu věnuje práce [3]. Postoj veřejnosti a preference pro elektrická vozidla musí být soustavně rozvíjen, přičemž elektromobilita musí překonat nejen technologické problémy, jako jsou technologie baterií, dobíjení atd., ale také sociální otázky týkající se spotřebitelů. Spotřebitelé mají tendenci být nedůvěřiví vůči novým technologiím, které jsou považovány za inovační nebo neprověřené. Selhání výrobců elektromobilů nebo politické angažovanosti při identifikaci skutečných spotřebitelských překážek může vést v přetrvávající nízké přijetí elektromobilů i dlouho poté, co již budou technické problémy spolehlivě vyřešeny.

Obecně vzato, v médiích a sociálních sítích se často prezentují informace založené na osobních zkušenostech, emocích a další podobné „netechnické“ parametry, které rovněž ovlivňují rozhodování spotřebitelů. Z předcházejících studií vyplývá, že 50 % Američanů jsou tzv. „technologickými pesimisty“ obávajícími se novot a vyznávající spíše tradiční a známá řešení.

Obrázek 2 Výhody nákupu elektromobilu dle zákazníků

V práci je uvedena jako největší obava respondentů dojezd elektromobilu 33%, následují vysoké náklady 27% a dále nedostatek nabíjecí infrastruktury 17%. Navzdory tomu, že méně než 1% respondentů označilo bezpečnost jako nejdůležitější oblast, pouze 57% respondentů uvedlo, že elektromobil je bezpečným druhem dopravy, zatímco 26% respondentů si nebylo jisto. Většina respondentů, 71%, cestuje méně než 20 mil za den, 79% cestuje méně než 30 mil za den a 87% cestuje méně než 40 mil za den, což odpovídá předcházejícím průzkumům, které dospěly k průměrné hodnotě ujeté vzdálenosti 36 mil za den.

Následující tabulka uvádí zjištěnou denní potřebu cestování versus preference potencionálních zákazníků pro dojezd elektromobilu. Z obou sloupců je patrné, nakolik se rozcházejí dnešní požadavky zákazníků oproti skutečně potřebnému každodennímu dojíždění. Tento rozdíl může být částečně způsoben obavou z dojetí do požadovaného cíle vzhledem k nejistotě dostatečného nabití baterie za různých povětrnostních podmínek a rovněž tak podmínek provozu na komunikacích.

Tabulka 2 Požadavek respondentů na dojezd elektromobilu oproti průměrné denní dojížděné vzdálenosti

| Vzdálenost/dojezd(míle) | Průměrná denní ujetá vzdálenost respondentů (%) | Požadovaný dojezd elektromobilu (%) |
| --- | --- | --- |
| Méně než 10 | 47 | 0 |
| 11-20 | 24 | 0 |
| 21-30 | 8 | 4 |
| 31-40 | 8 | 2 |
| 41-50 | 5 | 9 |
| Více jak 50 | 9 | 86 |

Pouze 32% respondentů se domnívá, že je nabíjení elektromobilu komfortnější ve srovnání s tankování benzínu. 36 % respondentů považuje nabíjení za nepohodlné a 32% se nevyjádřilo. 31 % respondentů uvedlo, že jsou ochotni si pořídit elektromobil bez vlastnictví baterie se službou výměnného systému baterií za podmínek měsíčního předplatného. 25 % respondentů bylo proti tomuto systému vlastnictví, zatímco 43% respondentů opět nepreferovalo ani jeden z navržených způsobů. Výhodou myšlenky výměnné baterie elektromobilu je oddělení vlastnictví vozidla a baterie samotné. Vzhledem k tomu, že baterie představují významnou část nákladů elektrického vozidla, někteří respondenti vyslovili starost o její možné brzké selhání, především z důvodu vysokých nákladů na výměnu. Přes informaci, že elektromobily přicházející na trh mají dnes záruku na baterii okolo 8 až 10 let, 42% z respondentů uvedlo, že se možného selhání velmi obávají a 48% závadu spíše předpokládá.

V práci [4] je představen model „vlastnictví baterie“ v originále „Battery Ownership Model“  (BOM), jakožto pokročilý kalkulátor, který bere v úvahu různé scénáře vozidlových nákladů, jako jsou prognózy cen akumulátorů a paliv, způsoby provozu, vybíjení baterie, náklady dobíjecí infrastruktury, pobídky a zvýhodnění k nákupu vozidel, financování, vlastnictví a další kritéria. Výsledky modelu ukazují, že existují scénáře, kde hybridní elektrická vozidla a rovněž i elektrická vozidla mohou být v celkovém součtu provozně méně nákladná než tradiční vozidla pouze se spalovacím motorem.

Obrázek 3 Model „vlastnictví baterie“

Práce [5] dále za použití tohoto modelu analyzuje ekonomickou stránku provozu elektrického vozidla vzhledem k charakteristikám a potřebám denního provozu. Do ekonomiky provozu vozidel je třeba zařadit související náklady infrastruktury a jejího financování, náklady paliva pro provoz a náklady na údržbu, výměnu baterie, zůstatkovou hodnotu a veškeré náklady třetích stran, například poskytovatelům služeb za použití infrastruktury. Degradace baterie, strategie nabíjení a charakteristiky používání vozidla hrají důležitou roli pro každý tento prvek představeného modelu. Grafické znázornění klíčových prvků modelu a toku dat mezi nimi je znázorněno na obrázku číslo Obrázek 3.

Ve studii se vychází z předpokladu, že po dosažení 15 let bude kapacita původní baterie omezena na 50%. Variantně je sledována denní potřeba dojezdu na 50, 75 a 100 mil, rovněž tak způsob dobíjení doma či v práci dle času, který je k dispozici vzhledem potřebám dojezdu a kapacitě baterie (CS1, CS2, CS3). Pro všechny nabíjecí strategie je předpokládán průměrný nabíjecí výkon 5 kW, který určuje požadované doby nabíjení (nabíječkou 32 ampér, 240 volt) s přibližně 85% účinností. Pro výpočet času jízdy vozidla se předpokládá průměrná rychlost 42 mil za hodinu s reprezentativním rozdělením na 55% městského provozu a 45% mimo město, které se shoduje s odhady provozu vozidel. Jako modelové vozidlo bylo vybráno podobné velikosti Chevroletu Cruze s hmotností 1139 kg, koeficientem aerodynamického odporu 0,29 a celkovou čelní plochou 2,27 m2. Baterie, motor a další elektronické komponenty předpokládají zrychlení z 0 na 60 mph za 9 s.

Obrázek 4 Poměr nákladů elektrického vozidla oproti konvenčnímu v různých variantách provozu

Z kalkulací vychází jako neefektivní předpokládat výměnu staré baterie během životnosti vozidla pro navýšení dojezdu při nové oproti použité starší. Vysoké náklady na baterie (ve vztahu ke konvenčním hnacím ústrojím) vedly autory k závěru, že volba nejvyššího maximálního stavu nabití (SOC) a nejkratší dojezdové vzdálenosti bude maximalizovat efektivnost nákladů, jak je vidět na obrázku Obrázek 4. Pozitivní dopad ceny využití původní baterie podstatně převažuje negativní dopad snížení její kapacity. V těchto případech se rovněž ukázalo vlastnictví elektrického vozidla nákladově efektivnější než vlastnictví běžného spalovacího vozidla. Platnost tohoto předpokladu je nejvíce aplikovatelná na domácnosti s více vozidly, kde frekvence použití druhého a dalšího vozidla je přiměřen nízká a čímž se minimalizuje pravděpodobnost, že vozidlo nebude k dispozici, nebo je pro cestu nevhodné.

Práce [6] se věnuje porovnání konstrukčnímu hledisku konvenčních, hybridních a elektrických vozidel. Možná uspořádání elektromobilu jsou uvedena na obrázku Obrázek 5.

Obrázek 5 Architektury pohonu elektrických vozidel

V současné době existuje šest typů uspořádání přenosu síly, jak je znázorněno na obrázku Obrázek 5., pouze tři typy z nich jsou však použité u vyráběných vozidel. Konfigurace pohonu elektromobilu a vozidla s palivovými články je velmi podobná. Na obrázku Obrázek 5. (a) je energie přímo převáděna převodovkou a spojkou podobně jako u konvenčního vozidla. Na obrázku Obrázek 5 (b) je použit jednostupňový přenos bez spojky, aby se zmenšila velikost a hmotnost zařízení mechanického přenosu síly. Obě konfigurace mají nižší účinnost ve srovnání s uspořádáním v dalších čtyřech konfiguracích. Pro zjednodušení hnacího ústrojí je dále integrován pevný převod a diferenciál, jak je znázorněno na obrázku Obrázek 5 (c) a (d) za použití dvou samostatných motorů a pevného převodu na jejich hřídeli pro vyrovnání různých rychlostí v zatáčkách. Na obrázku Obrázek 5 (e) je konfigurace přímého pohon (bez hnacího hřídele) s pevným převodem motoru. Na obrázku Obrázek 5 (f) je umístěn trakční motor uvnitř kola, kde je instalace více kompaktní. Tento typ konfigurace je nejvhodnější pro jízdy ve městě pro obecně nižší hmotnost. Tato konfigurace však vyžaduje vyšší točivý moment trakčního motoru pro požadované zrychlení vozidla, proto je účinnost nižší v důsledku vyšší ztrát v podobě zahřívání vinutí motoru v důsledku vysokých proudů. Konfigurace má nejmenší mechanické hnací ústrojí, které snižuje ztráty z přenosu energie mezi mechanickými a elektrickými komponentami.

Elektromobil je vhodný pro jízdy s častým rozjezdem a zastavením, tedy pro městský provoz. Pro prodloužení dojezdu elektromobilu, aby byl vhodným pro městský i dálniční provoz, je nutná ve vozidle vestavěná převodovka. Nicméně, elektromobil bez převodovky (konfigurace motoru v kolech) zvyšuje rovněž svoji účinnost vzhledem k odečtení množství pohybující se částí, protože není ztracena žádná energie v převodovce a diferenciálu. Tato konfigurace snižuje těžiště vozidla, pouzdra motoru v kolech však zvyšují neodpruženou hmotnost kol, která vykazuje nepříznivý účinek na samotné chování vozidla.

Vzhledem ke vzrůstající spotřebě elektrické výstroje vozidel (instalovaná zařízení jako je elektronická kontrola trakce, elektrická distribuce brzdných sil, klimatizace) došlo k přechodu vozidlového napětí od 14 V na 42 V. Tento posun vede k větší efektivnosti a výkonu instalovaných zařízení při nižších nákladech na provoz a snížení celkového potřebného výkonu důsledkem integrace mechanických a hydraulických členů do elektronického řešení, rovněž tak snížení celkové komplexnosti zařízení ve vozidle.

Snížení nákladů na zavedení elektromobilů by mohla napomoci komplexnost celé řešení včetně návaznosti na eklektické rozvodné sítě a jejich management. Práce [7] prezentuje shrnutí možnosti využití elektromobilů jakožto asistenčního prvku při zahrnování obnovitelných zdrojů energie do elektrické soustavy. V případě běžného rozšíření elektromobilů lze očekávat řadu pozitivních dopadů nejen v oblasti snížení nákladů na provoz vozidel a snížení emisí CO2, ale i v oblasti kvality a stability energetické sítě, pokud ovšem k tomu bude vybudována adekvátní infrastruktura. Snad nejvýznamnější pozitivem bude schopnost elektromobilů pomáhat v integraci obnovitelných zdrojů energie do elektrické soustavy. Toto spojení má potenciál snížit emise oxidu uhličitého jak v oblasti energetické, tak i v oblasti dopravy. Elektromobilita může podstatně snížit některé z negativních dopadů vysoké penetrace výroby energie z obnovitelných zdrojů. Existující literatura ve svém hodnocení uvádí, že elektromobilita může zvýšit akceptovatelné množství energie z obnovitelných zdrojů dodávaných přímo do sítě při snížení negativních důsledků pro elektrifikační soustavu. Tento závěr je dobře zdokumentován pro větrnou energii, kdy jinak nežádoucí větrná energie mimo špičkové hodiny může být použita k nabíjení baterií vozidel. Další společným tématem elektromobilů a elektrické sítě jsou nějaké formy inteligentního nabíjení. Inteligentní dobíjení snižuje systémové náklady tím, že odstraní investice do špičkových hodin přenosové a distribuční soustavy. Elektromobily umožňují použití jakožto distribuovaná řešení ukládání přebytečné energie.

Obrázek 6 Průběh spotřeby elektrické energie během dne, návrh pásma odběru pro elektromobily

Dle [1], při průměrné roční ujeté vzdálenosti 15 900 km na jedno vozidlo (45 km v pracovních dnech a 41 km o dnech víkendu) lze tedy odhadovat průměrnou spotřebu 7,6 a 6,9 kWh energie denně a tedy okolo 2,7 MWh ročně. Oproti stávající průměrné spotřebě mezi 6 až 7 MWh na jednoho obyvatele je to navýšení spotřeby elektrické energie o cca 40 procent.

Za předpokladu, že každé nabíjení bude realizováno v místě bydliště (10 nebo 12 Ampér) a primárně mimo špičkové hodiny, lze odhadnout průběh spotřeby elektrické energie během dne s návrhem pásma odběru pro elektromobily pro doplnění energie dle ujeté vzdálenosti toho dne v grafu jako např. na obrázku Obrázek 6. Takovýto odběr mimošpičkové hodiny by naopak napomáhal stabilizaci elektrické rozvodné sítě.

Práce [8] hledá hranice penetrace elektrických vozidel, kdy se stanou investice do infrastruktury elektromobilů společensky ospravedlnitelné. Poptávka po elektromobilech je stále relativně malá, přičemž jedním z důvodů je nedostatek investic do infrastruktury pro nabíjení těchto vozidel. Například město Londýn plánuje postavit 1300 nabíjení míst v roce 2013, přičemž realizovaný projekt poskytne síť 400 dobíjecích bodů, které umožňují individuální dobití. V USA, v Kalifornii založený podnik, „Better Place“, navrhuje zavedení stanic výměny baterií, kde řidiči mohou nahradit vyčerpanou baterii za baterii plně nabitou během několika minut. Prokázáním ochoty spotřebitelů zaplatit za tento druh infrastruktury, bude společnost více nakloněna schválení investic do této infrastruktury. Provedené prognózy ukazují, že rozvojem infrastruktury dobíjecích a výměníkových stanic pro elektrická vozidla se zvýší tržní podíl elektromobilů, oproti snížení podílu tradičních vozidel, rovněž tak i hybridních. Ačkoli dojde ke snížení podílu elektromobilů s dobíjecí baterií, podíl vozidel s výměnnou baterie nebude klesat.

Obrázek 7 Progresivní vývoj a nasazení elektromobilů (zdroj Rockwood Lithium)

Z řady publikací je patrné hodnocení přínosu elektromobilů pro společnost. Vzhledem k současným konstrukčním omezením se elektromobil jeví jako vhodné vozidlo do městské zástavby. Malé elektromobily vykazují nižší spotřebu energie pro jejich nízkou hmotnost, šetří prostor v parkovacích systémech, napomáhají ke snížení kongescí a rovněž tak v celkové ekologické zátěži města z dopravy. Zároveň je patrný uzavřený řetězec příčin a důsledků, kdy pro velké investiční náklady neprojevují zákazníci o elektromobily valný zájem, pro malou penetraci elektromobilů neexistuje dostatečná kapacita příslušné infrastruktury a z tohoto opět pramenící obavy zákazníků, pro pořízení si takového vozu. Politiky některých zemí se tak snaží tuto barieru překročit, jednak povinou instalací infrastruktury u nových stavebních projektů, rovněž tak zákaznickými pobídkami pro snížení ceny při nákupu elektrického vozu a obecně stanovenými cíly penetrace pro následující období. Zatím co se daří řešit řadu technických překážek rozvoje elektromobility, zůstaví často překážkou problémy obecnější povahy, například s nedostatečnou standardizací. Ať už se jedná o konektoru nabíjení, či zda má být připojovací kabel součástí vozidla (jak je tomu nyní), nebo nabíjecí jednotky.

## Způsoby instalace baterie ve vozidle

V následující tabulce jsou uvedena zjištěná vozidla na elektrický pohon, spolu s obrázkem (pokud byl k dispozici) zástavby ve vozidle, typem použité baterie a jejím výkonem. Tyto údaje utvářejí základní přehled používaných variant zástavby ve vozidlech.

| Vozidlo | Zástavba baterie ve vozilde | Typ baterie | Výkon |
| --- | --- | --- | --- |
| Chevrolet Spark EV(zdroj PD1) |  | LFP (lithium-iron-phosphate) | 20 kWh |
| Nissan Leaf (zdroj PD2) |  | LI (Lithium-Ion Battery) | 24 kWh |
| Nissan Leaf Nismo RC (zdroj PD3) |  | lithium-ion battery | 24-kwh |
| Bolloré Bluecar Pininfarina B0 (zdroj PD4) |  | solid-state lithium polymer battery (BatScap LMP) | 28 kWh |
| Citroen C-Zero Mitsubishi iMiEV Peugeot iOn (zdroj PD5) |  | 88 lithium-ion cells | 16 kWh |
| Peugeot Partner EV Citroën Berlingo LCVs (zdroj PD8) |  | lithium-ion battery packs | 22.5kWh |
| Citroën Survolt Electric Sports Car Concept (Zdroj PD17) |  | lithium-ion | 2x31 kWh |
| BMW ActiveE (Zdroj PD15) |  | lithium-ion battery | 32.0 kWh |
| BMW MINI E (Zdroj PD18) |  | lithium ion battery | 35 kWh (130 MJ) |
| Tesla Model X (Zdroj PD20) |  | lithium ion battery | 85, 60, or 40 kW·h |
| Tesla Model S (Zdroj PD20) |  | lithium ion battery | 85, 60, or 40 kW·h Výměnná baterie |
| Tesla Roadster (Zdroj PD22) |  | Lithium-ion battery | 53 kWh |
| Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive (Zdroj PD18) |  | 72 lithium-ion polymer cells | 60 kWh |
| Rimac Concept One (Zdroj PD23) |  | LiFeP04 battery system, | 92 kWh |
| Audi R8 E-Tron (Zdroj PD24) |  | lithium-ion battery stores | 49 kWh |
| Ford Focus Electric (zdroj pd14) |  | lithium-ion battery | 23 kWh |
| Honda Fit EV (zdroj pd32) |  | Lithium-ion (Li-ion) | 20 kWh |
| Toyota RAV4 EV(zdroj pd33) |  | Lithium-ion | 41.8 kWh |
| Smart ED Fortwo (zdroj PD5) |  | sodium-nickel chloride Zebra batteries Lithium-ion battery | 13.2 kWh/ / 17.6 kWh |
| Renault Twizy (zdroj PD7) |  | lithium-ion batteries | 6.1 kWh |
| Renault Zoe (zdroj PD6) |  | Lithium-ion battery pack | 22 kWh |
| Renault Fluence Z.E. (zdroj PD16) |  | lithium ion battery Výměnná baterie | 22 kW•h |
| Renault Kangoo Z.E. (zdroj PD26) |  | lithium-ion battery | 22 kWh, |
| Mitsubishi CA-MiEV |  | lithium-ion battery | 28-kWh |
| Nissan e-NV200 (Zdroj PD27) |  | lithium-ion | 24 kWh |
| Volkswagen e-Co-Motion |  | lithium-ion batter | 20 kWh, 30 kWh and 40 kWh |
| Volkswagen E-Up (PD28) |  | Li-ion battery pack | 18 kWh |
| Volkswagen Golf blue-e-motion (PD29) |  | 180 lithium-ion cells in 30 separate units | 26.5 kWh |
| Applus Idiada Volar-e |  | 10-module Rimac battery | 38kWh |
| Mercedes-benz B Electric Drive (PD31) |  | Li-Ion | 28 kWh |
| Mia Electric U/L (zdroj PD10) |  | lithium iron phosphate (LiFePO4 or LFP) battery pack | 8 kWh/ 12 kWh |
| BYD e6 (Zdroj PD12) |  | lithium iron phosphate battery (LiFePO4) | 48 kWh |
| Wheego Whip LiFe |  | lithium iron phosphate battery pack | 30 kWh |
| Volvo C30 DRIVe Electric (Zdroj PD11) |  | Lithium ion | 23 kWh |
| Proton EMAS (PD13) |  | lithium-ion batteries | 11,5 kWh |
| Fiat 500 E (zdroj PD19) |  | lithium-ion battery pack | 24-kWh |
| CODA Automotive Electric Vehicle ERG |  | Lithium iron phosphate (LiFePO4) | 31 kWh |

Z přehledu je patrné, že primárně používané technologie pro uchování energie jsou lithium-iontová baterie, jako novější alternativa pak lithium-železo-fosfátová baterie, minoritně pak sodík-nikl-chloridová baterie.

Na obrázku Obrázek 8 je zobrazen histogram počtu vozidel dle ukládaného výkonu. Z grafu je patrné, že převažuje zájem o vývoj vozidel v oblasti 20-40 kWh, patrně pak pro rozumný poměr velikosti baterií a zároveň dostatečného dojezdu vozidla.

U uvedených vozidel je zřejmé, že mnoho z nich bylo uvedeno pouze jako prototypy. Tedy že cílem nebylo vytvořit vozidlo pro dlouhodobý provoz, které by mělo sloužit zákazníkům ale pouze prokázat funkcionalitu a schopnost připravit reálné jezdící vozidlo pro podmínky jeho demonstrace.

V rámci rešerše byly rozpoznány dva systémy uložení baterií. Převládajícím způsobem uložení je pevná zástavba baterie ve vozidle.

Dalším možností, nyní velmi zřídka používanou, je instalace baterie s umožnění m její „rychlé“ výměny. Tento způsob je propagován a nabízen firmami jako Better Place a GreenWay Operator a.s. Z obecně dostupných zdrojů se jeví tento systém pro uživatele schůdný, jen dosud neprokázal svoji ekonomickou životaschopnost pravděpodobně především vzhledem k nízké penetraci tohoto typu elektrických vozidel.

Nebyl zaznamenán žádný způsob uložení energie pouze mimo vozidlo, například formou přívěsného vozíku či jiného způsobu připojení k vozidlu. Tento způsob je v současnosti propagován a nabízen firmami jako Electric Motors and Vehicles Company (EMAV) a ebuggy GmbH. I zde je otázka ekonomické životaschopnosti na místě, opět bude rozhodovat především zájem zákazníků a případná penetrace vozidel schopných integrace tohoto zdroje.

Obrázek 8 Četnost vozidel dle výkonu

## SWOT analýza variant instalace

### Pevná zástavba

| Silné stránky - Využití každého vhodného prostoru ve vozidle - Vyvážení vozidla a plynoucí jízdní vlastnosti - Záruka výrobce za baterii - Jednodušší mechanismus, méně částí | Slabé stránky - Životnost baterie - Dojezd vozidla, silný vliv okolních podmínek - Energetická náročnost vozidlových zařízení - Cena vozidla - Velikost baterie |
| --- | --- |
| Příležitosti - Městský provoz, ekologická šetrnost - Nižší spotřební daň (paliva) - Cena provozu při regulovaném nabíjení, např. pojištění | Hrozby - Standardizovaný nabíjecí konektor - Vliv rychlonabíjecích stanic na energetickou síť |

### Výměnná baterie

| Silné stránky - Životnost baterie - Rychlost výměny | Slabé stránky - Ekonomický model - Penetrace vozidel - Náklady na infrastrukturu, automatické robotické stanice |
| --- | --- |
| Příležitosti - Navýšení kapacity baterií, snížení hmotnosti atd. s novou technologií - Nabíjení vzhledem k potřebám energetické sítě - Vhodnost pro vnitropodnikovou dopravu, plánované trasy | Hrozby - Nedosažení standardu bateriové šachta - Vliv na konstrukci vozidla |

### Umístění baterie mimo vozidlo

| Silné stránky - Rychlost výměny - Možnost různých technologií uchování energie nezávisle na vozidle | Slabé stránky - Dynamika jízdy - Vyvážení soupravy vozidla |
| --- | --- |
| Příležitosti - Výrazné prodloužení dojezdu dle potřeby (různé velikosti přívěsu) - Snadnější zavedení | Hrozby - Špatné jízdní vlastnosti - Vliv na konstrukci vozidla |

## Předpokládaný vývoj v oblasti akumulátorů a nabíjení

Vzhledem k uvedeným systémovým parametrům se řada prací věnuje možnostem a posouzení nových technologií vůči stávajícím vozidlům. Například práce[9] se věnuje porovnání pěti vybraných technologií baterií, které porovnává vzhledem k jejich výkonu a ceně v krátkodobém (méně než 5 let), střednědobém (mezi 5 až 20 lety) a dlouhodobém horizontu (více jak 20 let).

Ze seznamu osmnácti typů baterií bylo vybráno pět, jako nejslibnější pro využití v elektrických vozidlech v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. V současné době, Li-ion baterie představují pro elektrická vozidla největší podíl na trhu baterií a jsou považovány za nejvhodnější volbu v krátkodobém horizontu. Také ve střednědobém horizontu a případně i dlouhodobém horizontu je očekáváno, že budou nadále velmi využívané.

Baterie ZEBRA vykazují jisté výhody v parametrech nákladů, bezpečnosti a životnosti oproti Li-ion baterií, představují tak adekvátní alternativu v blízké budoucnosti. Pro střednědobý horizont byly vybrány baterie lithium-síra a zinek-vzduch pro jejich měrnou energii a předpokládané náklady na pořízení.

Lithium-vzduchové baterie mohou dosáhnout velmi vysoké specifické energie, ale jsou stále ve velmi rané fázi vývoje a tedy jejich využití lze předpokládat až v dlouhodobém horizontu.

Jednou z oblasti současného výzkumu je i nalezení způsobu rychlého nabíjejí akumulátorů. V Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) představili práci [10] ohledně nanostrukturních elektrodových materiálů jakožto jednu ze strategií, jak výrazně zlepšit výkon baterie. Na tomto základě připravili baterie s 30 krát až 120 krát rychlejším nabíjením oproti konvenčnímu řešení.

Podobně je třeba dosáhnout standardizace v oblasti infrastruktury pro nabíjení a rychlonabíjení. Většina moderních nabíjecí zařízení a vozidel mají standardní konektor a zásuvku na základě standardu SAE J1772 vyvinutý SAE International. Každé vozidlo vybavené touto zásuvkou by mělo být schopno využít jakýkoli J1772-kompatibilní (Level 1 nebo Level 2) zařízení. Tento standard podporují v USA všechni hlavní výrobci vozidel a infrastrukturního zařízení. Některá vozidla jsou vybavena zařízením stejnosměrného rychlého nabíjení (např. Nissan Leaf a Mitsubishi i) za použití konektoru CHAdeMO, vyvinutého ve spolupráci s Tokyo Electric Power Company. SAE International pracuje na přípravě standardu "hybridního konektoru" pro rychlé nabíjení, který přidá možnost stejnosměrného nabíjení na J1772 konektor. Nový standard by měl být k dispozici na vozidlech v roce 2013.

Dalším výzkumným směrem je zabezpečení bezdrátového nabíjení baterií. Siemens, ve spolupráci s BMW, vyvinul a představil tuto technologii již v roce 2011, nyní prochází testováním v Berlíně jako součást projektu financovaného německým ministerstvem životního prostředí.

Podobně na svých stránkách představuje řešení NISSAN viz. obrázek Obrázek 9 a řada dalších firem, např. WiTricity Corp s produktem WiT-3300 Deployment Kit - bezdrátové nabíjecí zařízení pro elektrická vozidla.

Obrázek 9 NISSAN řešení bezdrátového nabíjení (zdroj PD 34)

Seznam obrázků

Obrázek 1 Nevýhody nákupu elektromobilu dle zákazníků	5

Obrázek 2 Výhody nákupu elektromobilu dle zákazníků	6

Obrázek 3 Model „vlastnictví baterie“	7

Obrázek 4 Poměr nákladů elektrického vozidla oproti konvenčnímu v různých variantách provozu	8

Obrázek 5 Architektury pohonu elektrických vozidel	9

Obrázek 6 Průběh spotřeby elektrické energie během dne, návrh pásma odběru pro elektromobily	10

Obrázek 7 Progresivní vývoj a nasazení elektromobilů (zdroj Rockwood Lithium)	11

Obrázek 8 Četnost vozidel dle výkonu	20

Obrázek 9 NISSAN řešení bezdrátového nabíjení (zdroj PD 34)	22

Seznam tabulek

Tabulka 1 Stanovené cíle států pro rozvoj elektromobility	4

Tabulka 2 Požadavek respondentů na dojezd elektromobilu oproti průměrné denní dojížděné vzdálenosti	6

Citovaná literatura

| [1] | F. O. a. T. N. Justine Jarvinen, „Electric Vehicles in Australia’s National Electricity Market: Energy Market and Policy Implications,“ The Electricity Journal Vol. 25 Issue 2, pp. 63-87, 3 2012. |
| --- | --- |
| [2] | R. M. K. ,. B. W. L. ,. J. D. G. Sanya Carley, „Intent to purchase a plug-in electric vehicle: A survey of early impressions in large US cites,“ Transportation Research Part D, pp. 39-45, 2013. |
| [3] | S. Ona Egbue, „Barriers to widespread adoption of electric vehicles:Ananalysis of consumer attitudes andperceptions,“ Energy Policy, pp. 717-729, 27 6 2012. |
| [4] | M. O. e. all, „Battery Ownership Model: A Tool for Evaluating the Economics of Electrified Vehicles and Related Infrastructure,“ The 25th International Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Symposium & Exposition, Shenzhen, China, 2010. |
| [5] | A. B. E. W. Jeremy Neubauer, „Sensitivity of battery electric vehicle economics to drive patterns, vehicle range, and charge strategies,“ Journal of Power Sources, pp. 269-277, 6 3 2012. |
| [6] | C. W. T. Siang Fui Tie, „A review of energy sources and energy management system in electric vehicles,“ Renewable and Sustainable Energy Reviews , pp. 82-102, 27 12 2012. |
| [7] | D. B.Richardson, „Electric vehicles and the electric grid: A review of modeling approaches, Impacts, and renewable energy integration,“ Renewable and Sustainable Energy Reviews, pp. 247-254, 11 11 2012. |
| [8] | K. T. S. M. Nobuyuki Ito, „Willingness-to-pay for infrastructure investments for alternative fuel vehicles,“ Transportation Research Part D 18, pp. 1-8, 2013. |
| [9] | A. P. F. Sarah J. Gerssen-Gondelach, „Performance of batteries for electric vehicles on short and longer term,“ Journal of Power Sources, pp. 111-129, 10 4 2012. |
| [10] | S. P. F. M. A. J. C. M. L. Min-Kyu Song, „Nanostructured electrodes for lithium-ion and lithium-air batteries,“ Materials Science and Engineering R, pp. 203-252, 20 7 2011. |